水文预报课程设计思路

基于新安江模型的呈村流域日径流与次洪模拟

课程：水文预报

学院：水文水资源学院

作者：danielzdc

日期：2026年6月

# 目  录

# 一、课程设计任务概述

## 1.1 设计任务

本课程设计的核心任务是编写新安江（Xin’anjiang）模型，对呈村流域进行日径流模拟与次洪过程模拟。具体包括：

- 编写新安江模型程序，包含两种时间尺度：日模型（Δt=24h）和次洪模型（Δt=1h）；

- 利用给定的呈村流域资料，率定新安江模型参数；

- 对模拟结果进行精度评定，日模型采用径流深相对误差与确定性系数，次洪模型增加洪峰相对误差和峰现时差；

- 提交完整的课程设计报告。

## 1.2 精度要求

根据任务书规定，日模型要求各年径流深相对误差控制在20%以内；次洪模型要求各场次洪水的径流深和洪峰相对误差均控制在20%以内。

## 1.3 研究流域概况

呈村流域控制面积为290 km²，流域地势南高北低，平均海拔高程583 m，河道平均坡度0.95%，最大汇流路径长度36 km。流域多年平均降雨量约2100 mm，为典型的湿润流域。下垫面植被良好，土壤类型主要为黏壤土。流域降雨年内年际分配极不均匀，洪水主要由暴雨形成。

# 二、新安江模型理论基础

## 2.1 模型总体结构

新安江模型是赵人俊教授团队研制的概念性降雨径流模型，适用于湿润与半湿润地区。模型采用蓄满产流机制，由四大模块构成：

- 蒸散发计算模块 —— 三层蒸发模式

- 产流计算模块 —— 蓄满产流模型

- 水源划分模块 —— 三水源（地面径流RS、壤中流RI、地下径流RG）

- 汇流计算模块 —— 坡地汇流+河网汇流

## 2.2 蒸散发计算——三层蒸发模式

模型将土壤分为上层（WU）、下层（WL）和深层（WD），对应蓄水容量分别为WUM、WLM、WDM。蒸发能力EP = K × E₀（K为蒸散发折算系数，E₀为水面蒸发观测值）。

三层蒸发计算规则：

- 当 WU+P ≥ EP：EU = EP, EL = 0, ED = 0

- 当 WU+P < EP 且 WL ≥ C×WLM：EU = WU+P, EL = (EP-EU)×WL/WLM, ED = 0

- 当 WU+P < EP 且 C×(EP-EU) ≤ WL < C×WLM：EU = WU+P, EL = C×(EP-EU), ED = 0

- 当 WU+P < EP 且 WL < C×(EP-EU)：EU = WU+P, EL = WL, ED = C×(EP-EU)-EL

参数K是蒸散发计算中最灵敏的参数，影响初始土壤含水量和雨期蒸发，率定时常以年径流深为标准。

## 2.3 产流计算——蓄满产流模型

### 2.3.1 流域蓄水容量曲线

新安江模型的核心假设是蓄满产流。采用抛物线型蓄水容量曲线描述流域土壤缺水量空间分布的不均匀性：

α = 1 - (1 - WM’/WMM)^b

流域平均蓄水容量：WM = WMM/(1+b)。其中：α为小于等于某蓄水容量的面积占比，b为蓄水容量曲线指数，WMM为流域最大蓄水容量。

### 2.3.2 初始土壤含水量计算

根据前期降雨和蒸散发递推计算得到初始土湿W₀，再由W₀求得与蓄水容量曲线对应的纵坐标a：

a = WMM × [1 - (1 - W/WM)^(1/(1+b))]

### 2.3.3 产流量计算公式

当 a+PE ≤ WMM（局部产流）：

R = PE + W - WM + WM × [1 - (PE+a)/WMM]^(b+1)

当 a+PE ≥ WMM（全流域产流）：

R = PE + W - WM

其中PE = P - E（扣除雨期蒸发后的净雨量），W为当前流域土壤含水量，WM为流域平均蓄水容量。产流面积比例dR/dPE = α，即产流面积等于蓄满面积。

## 2.4 水源划分——三水源模型

### 2.4.1 自由水蓄水库概念

产流量R先进入自由水蓄水库，再通过出流系数划分水源。采用与蓄水容量曲线类似的自由水蓄量分布曲线（指数EX），流域平均自由水容量SM = SMM/(1+EX)。

### 2.4.2 水源划分计算

当 PE+AU < SMM：

RS = FR × [PE + S₁×FR₁/FR - SM + SM × (1 - (PE+AU)/SMM)^(EX+1)]

当 PE+AU ≥ SMM：

RS = FR × (PE + S₁×FR₁/FR - SM)

壤中流：RI = KI × S × FR

地下径流：RG = KG × S × FR

时段末自由水蓄量：S₂ = S × (1 - KI - KG)

### 2.4.3 差分误差处理

自由水蓄水库水量平衡存在向前差分误差。处理方法是将每时段产流量按5mm为一段划分为N段，时段长同样划分为N段，按子时段进行分水源计算，这样可以有效减小差分误差。

## 2.5 汇流计算

### 2.5.1 坡地汇流

地面径流（汇流时间不计，直接进入河网）：QS(I) = RS(I) × U

壤中流（线性水库模拟，消退系数CI）：QI(I) = CI × QI(I-1) + (1-CI) × RI(I) × U

地下径流（线性水库模拟，消退系数CG）：QG(I) = CG × QG(I-1) + (1-CG) × RG(I) × U

### 2.5.2 河网汇流

单元面积的河网汇流采用滞后演算法，参数为滞后量L和消退系数CS：Q(I) = CS × Q(I-1) + (1-CS) × QT(I-L)，其中 QT(I) = QS(I) + QI(I) + QG(I)。

### 2.5.3 河道汇流（马斯京根法）

马斯京根法基于水量平衡方程和槽蓄方程：W = K[xI + (1-x)Q]，流量演算公式：Q₂ = C₀I₂ + C₁I₁ + C₂Q₁。

# 三、模型参数及率定策略

## 3.1 模型参数汇总

新安江模型共包含16个参数，按功能分为蒸散发、产流、分水源、汇流和河道五类：

| 参数类别 | 参数 | 物理意义 | 参考范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒸散发 | K | 蒸散发折算系数 | 0.8~1.2 |
| 蒸散发 | WUM | 上层蓄水容量(mm) | 5~20 |
| 蒸散发 | WLM | 下层蓄水容量(mm) | 60~80 |
| 蒸散发 | C | 深层蒸散发系数 | 0.10~0.20 |
| 产流 | WM | 流域平均蓄水容量(mm) | 100~150 |
| 产流 | b | 蓄水容量曲线指数 | 0.2~0.4 |
| 产流 | IM | 不透水面积比例 | 0.01~0.02 |
| 分水源 | SM | 自由水蓄水容量(mm) | 10~30 |
| 分水源 | EX | 自由水蓄量曲线指数 | 1.0~1.5 |
| 分水源 | KG | 地下水出流系数 | 0.01~0.69 |
| 分水源 | KI | 壤中流出流系数 | 0.7-KG |
| 汇流 | CG | 地下水消退系数 | 0.98~0.998 |
| 汇流 | CI | 壤中流消退系数 | 0.01~0.90 |
| 汇流 | CS | 河网消退系数 | 0.1~0.9 |
| 汇流 | L | 河网滞后时段数 | 0~2 |
| 河道 | X | 马斯京根流量比重系数 | 0.30~0.35 |

## 3.2 参数率定策略

### 3.2.1 蒸发参数K的率定

采用水文分析法。选择满足两个条件的时段T：(1) t₁、t₂时刻全流域蓄满（Wt₁=Wt₂=WM）；(2) T时段内蒸发均在上层发生（按蒸发能力蒸发）。则：K = Σ(P-R) / ΣE₀。选择多个洪水时期分别确定K，取算术平均以获得最佳估计。

### 3.2.2 产流参数WM的率定

确定原则：值尽可能小，但无雨期蒸发消耗不会使土壤含水量出现负值。选择前期特干旱、一场降雨引起大洪水（雨末蓄满）的资料：WM = P - E - R。南方湿润地区经验值一般为100~150mm。

### 3.2.3 敏感参数分析

- K值：最灵敏参数，影响年径流和初始土壤含水量

- b值：影响产流时程分配，常选用降雨末期未蓄满的洪水资料率定

- SM值：日模型值偏小，次洪模型中需加大并重新优化

- KG+KI通常取0.7~0.8，作为结构性约束

### 3.2.4 客观优选法（层次率定策略）

按照新安江模型参数的客观优选法，分四个层次进行参数率定：

- 第一层（蒸散发）：以多年水量平衡为目标函数，优化K（可能微调C）

- 第二层（产流）：以次洪水量平衡为目标，优化b

- 第三层（分水源）：以日模型流量过程线误差最小为目标，枯水期放大权重，优化SM与KG（约束KG+KI=0.7）

- 第四层（汇流）：以次洪流量过程线误差最小为目标，优化L与CS

## 3.3 日模型与次洪模型参数的差异

由于时间尺度不同，两类模型的参数存在以下关键差异：

- KI、KG、CI、CG可根据时段长直接按公式换算：CI_{Δt} = CI_{24}^{(Δt/24)}

- SM、L、CS需要针对不同时间尺度重新率定，不能直接通用

- 日模型SM值因降雨在时段内被均化处理而偏小，次洪模型中应加大并重新优化

# 四、数据资料分析

## 4.1 资料概况

Excel数据文件包含四个Sheet：(1) 日数据（1989年共2923天，含日期、实测流量、蒸发、10个雨量站降雨量）；(2) 小时数据（5684行，含日期时间、实测流量、蒸发、多站降雨）；(3) 站点信息（10个雨量站的经纬度坐标和泰森多边形权重）；(4) 参数参考值与洪水场次划分表。

## 4.2 资料处理步骤

- 面平均雨量计算：采用泰森多边形法，根据各站权重系数加权平均

- 次洪划分：日模型按年划分率定期和检验期；次洪模型根据给定的起止时间提取各场次洪水

- 径流分割：采用斜线分割法分离地面径流和地下径流，确定直接径流终止点（N = 0.84A^0.2）

- 数据质量控制：检查降雨、流量资料的连续性和合理性

## 4.3 率定期与检验期划分

日模型：建议采用1989年（6年）作为率定期，1995年（2年）作为检验期。次洪模型：根据给定的15场次洪资料，选择前10~11场率定，后4~5场检验。

# 五、实现步骤与技术路线

## 5.1 日模型实现步骤

- 数据读取与预处理：读取日降雨量P、蒸发皿蒸发量E₀、实测流量Q，计算面平均降雨量（泰森多边形加权），计算日蒸发能力EP = Kc × E₀

- 蒸散发计算：初始化WU=WUM, WL=WLM, WD=0，按三层蒸发模式逐日计算E=EU+EL+ED，更新各层土壤含水量

- 产流计算：计算PE = P - E（扣除雨期蒸发），由W和WM计算a值，根据PE+a与WMM的关系选用相应公式计算R

- 水源划分：计算产流面积FR和自由水蓄量S₁，计算RS、RI、RG

- 汇流计算：地面径流QS=RS×U，壤中流QI(I)=CI×QI(I-1)+(1-CI)×RI(I)×U，地下径流QG(I)=CG×QG(I-1)+(1-CG)×RG(I)×U，河网汇流Q(I)=CS×Q(I-1)+(1-CS)×QT(I-L)

- 精度评定：径流深相对误差δR = |R_cal - R_obs| / R_obs × 100%，确定性系数DC = 1 - Σ(Q_obs - Q_cal)² / Σ(Q_obs - Q̄_obs)²

## 5.2 次洪模型实现步骤

步骤1：根据洪水场次起止时间提取对应时段的小时数据；步骤2：计算面平均雨量和蒸发能力；步骤3：采用率定好的日模型参数作为初值（特别注意SM需重新率定）；步骤4：按Δt=1h运行新安江模型各模块；步骤5：进行河道汇流（马斯京根分段演算）；步骤6：精度评定增加洪峰相对误差和峰现时差。

## 5.3 关键公式汇总

蓄水容量曲线：α = 1 - (1 - WM’/WMM)^b

产流计算（局部）：R = PE + W - WM + WM[1-(PE+a)/WMM]^(b+1)

产流计算（全面）：R = PE + W - WM

自由水水源划分：RS = FR[PE+S₁×FR₁/FR-SM+SM(1-(PE+AU)/SMM)^(EX+1)]

线性水库汇流：Q(I) = C×Q(I-1) + (1-C)×R(I)×U

滞后演算：Q(I) = CS×Q(I-1) + (1-CS)×QT(I-L)

# 六、精度评定方法

## 6.1 日模型精度指标

- 径流深相对误差：|R_cal - R_obs| / R_obs ≤ 20%

- 确定性系数（Nash-Sutcliffe效率系数）：DC = 1 - Σ(Q_obs,i - Q_cal,i)² / Σ(Q_obs,i - Q̄_obs)²

## 6.2 次洪模型精度指标

在日模型指标基础上增加：

- 洪峰相对误差：|Qp_cal - Qp_obs| / Qp_obs ≤ 20%

- 峰现时差：Δt_p = |t_cal,p - t_obs,p|

## 6.3 误差来源分析

误差主要来源于三个方面：

- 资料误差：雨量站代表性不足、径流分割误差、Pa计算误差

- 模型结构误差：集总式模型不能考虑降雨和下垫面空间分布不均匀、蒸散发时变性影响

- 参数率定误差：参数估计值偏差、时不变代替时变

# 七、编程实现建议

## 7.1 编程语言与工具

建议使用Python语言实现，利用NumPy进行数值计算，Pandas处理数据，Matplotlib进行可视化。模块化设计便于参数率定和结果展示。

## 7.2 程序结构设计

建议按以下功能模块组织代码：

- data_reader.py：数据读取与预处理模块（含泰森多边形面雨量计算）

- evaporation.py：三层蒸散发计算模块

- runoff_generation.py：蓄满产流计算模块

- water_source.py：三水源划分模块

- routing.py：汇流计算模块（含线性水库、滞后演算、马斯京根法）

- calibration.py：参数率定与灵敏度分析模块

- evaluation.py：精度评定模块

- main_daily.py：日模型主程序

- main_flood.py：次洪模型主程序

## 7.3 结果可视化

建议生成以下图表：(1) 日径流模拟与实测对比过程线；(2) 次洪模拟与实测对比过程线；(3) 模拟-实测散点图（含R²）；(4) 参数灵敏度分析图；(5) 各水源（RS/RI/RG）分解图。

# 八、预期成果与报告提纲

## 8.1 课程设计报告结构

- 基本任务

- 研究流域概况

- 新安江模型理论基础与计算公式

- 资料处理与分析

- 日模型参数率定与模拟结果

- 次洪模型参数率定与模拟结果

- 误差统计与分析

- 结论与心得体会

- 附录（程序代码）

## 8.2 关键注意事项

- 日模型与次洪模型使用不同的参数组，尤其是SM、L、CS需分别率定

- 参数率定按层次进行：先蒸发→产流→分水源→汇流

- KG+KI建议约束为0.7，作为自由水蓄水库的结构性约束

- 差分误差处理：产流量按5mm分段，避免向前差分误差

- 自由水蓄水库初始值对计算结果影响大，需设置预热期

- 日模型率定K时需选择4年以上水量平衡期确保代表性